采购需求
一、   采购需求前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	付款方式
	付款方式：验收合格后付至合同价的 100%。供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。

	2
	服务地点
	合肥市。

	3
	服务期限
	合同签订后 15 日历天内完成。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起 3 年。


二、项目概况

三层散打馆及过道墙面护墙板目前破损严重，存在安全隐患，需将其拆除。拆除后，将在原墙面上批刮两遍腻子粉，打磨平整后统一涂刷蓝色乳胶漆，涂刷高度为2.45米。部分损坏地板将进行更换，更换面积120平方米，新铺地板与原地板保持一致，确保整体协调。三层摔跤馆墙面护墙板拆除三面，拆除后于原墙面批刮两遍腻子粉，打磨平整后统一涂刷蓝色乳胶漆，涂刷高度为2.45米。四层过道、拳击馆及女子柔道馆墙面护墙板局部损坏部分将进行更换，新装护墙板与原有部分保持一致。过道没安装护墙板部分重新刷白，统一涂刷蓝色乳胶漆。此外，所三层、四层所涉及到的墙面不锈钢踢脚线及不锈钢收边条将重新安装。具体内容见清单，施工内容包括但不限于清单。
全民健身馆三层训练馆及四层训练馆维修清单

	序号
	产品名称
	单位
	数量

	三层

	1
	过道刷蓝色漆
	平方米
	240

	2
	过道护墙板拆除
	平方米
	135

	3
	过道踢脚线安装
	米
	55

	4
	摔跤馆拆除护墙板
	平方米
	157

	5
	摔跤馆刷蓝漆
	平方米
	157

	6
	踢条线安装
	米
	157

	7
	散打馆护墙板拆除
	平方米
	434

	8
	散打馆刷蓝漆
	平方米
	493

	9
	踢脚线安装）
	米
	201

	10
	散打馆地板拆除
	平方米
	120

	11
	散打馆地板更换
	平方米
	120

	四层

	1
	过道拆除16块板
	平方米
	48

	2
	过道拆除16块板换新板
	平方米
	48

	3
	过道踢脚线安装
	米
	20

	4
	过道刷蓝油漆
	平方米
	69

	5
	过道刷白
	平方米
	14

	6
	拳击馆拆除11块板
	平方米
	33

	7
	拳击馆拆除11块板换新板
	平方米
	33

	8
	拳击馆踢脚线安装
	米
	15

	9
	女子柔道馆拆除11块板
	平方米
	33

	10
	女子柔道馆拆除11块板换新板
	平方米
	33

	

	1
	清理拆除垃圾，放到指定位置
	平方米
	950

	2
	垃圾运输
	平方米
	950

	3
	其他根据现场实际需求
	项
	1.00


注明：所使用的乳胶漆须具备中国环境标志产品认证，并应符合A+级环保标准。该产品应具备耐擦洗、防水、防霉抗菌等性能，且不含甲醛。供应商须在投标时提供证明文件，其内容须与所投产品型号相符。
相关要求：
	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人员到岗及履约要求
	供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 

成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 

（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。

	2
	材料要求
	（1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供 应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提 出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经 权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成 交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程 质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。
（2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供磋商小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经磋商小 组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。

	3
	工程施工重点难点
	/

	4
	报价须知
	供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告） 列明的项目预算、 最高投标限价（控制价）， 否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	初审业绩
（如有）
	无

	6
	其他
	符合法律、行政法规规定的其他条件或磋商文件列明的其他要求，以及工程量清单等。


三、采购需求
（一）成交供应商根据现场情况，组织制定施工计划、施工方案，最大限度地减少对训练及周围居民带来的影响。不得影响运动员训练。

（二）成交供应商应充分掌握施工现场条件（场地、交通等状况），应最大限度减少对人员、车辆影响。

（三）因施工造成的建筑、设备设施、绿化和道路等损害，成交供应商应负责原样修复。

（四）根据项目实际情况，部分区域施工应充分考虑现场施工条件，择优选择安全施工设备，并做好现场安全防护工作。

（五）施工过程中发生的任何安全事故，其责任均由成交供应商承担，采购人不承担任何相关责任。

四、安全文明施工要求

    （一）在训练馆多个项目同步施工期间，中标供应商须对现场既有设备实施妥善保护，严禁造成损坏。尤其在进行散打馆地板更换作业时，应在施工前做好训练垫的防护措施，待地板铺设完成后，须将训练垫恢复原状。因施工保护、恢复及可能引起的工期延误等所产生的全部费用和风险，均由中标供应商承担，并应已在报价中综合考虑。施工所需水电费用亦由中标供应商自行承担并包含在报价内。

（二）成交供应商的临时设施必须在采购人指定的区域内自行安装停放，所有费用自理，并考虑在报价中。如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在报价范围内，采购人不再承担该费用。 

（三）成交供应商必须确保安全文明施工，必须严格执行合肥规定和采购人针对本工程所作出的安全、文明措施和规定，确保符合合肥市创建文明卫生城市要求。

（四）成交后，供应商根据采购人实际需要，征得采购人同意后可调整施工方案。
（五）施工期间必须重视环境污染、噪声控制及对原建筑物的保护工作，并有相应控制措施及切实可行的施工组织设计方案，工程完毕后应做到场清。

（六）工程延期不超过15日的，每延期竣工一天，成交供应商需处以1000元/天的违约金；工程延期15日及以上的，成交供应商需处以3000元/天的违约金；延期竣工30日及以上的，采购人有权追究违约责任。
五、报价要求
本项目总价报价，总价涵盖范围为全民健身馆三层训练馆及四层训练馆维修的总造价，包括但不限于满足本采购文件所包含的一切工作和费用，总报价不得超过本项目预算，否则响应无效。
