采购需求
一、采购需求前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	付款方式
	付款方式：验收合格后付至合同价的 100%。供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效。

	2
	服务地点
	合肥市。

	3
	服务期限
	合同签订后 15 日历天内完成。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起 3 年。


二、项目概况

合肥体育运动学校水上码头浮板损坏已下沉、钢丝绳老化、浮球索引绳老化，浮板破损等。已影响运动员训练的正常开展及人身安全。现计划对水上项目设施器材进行维修更换，包括2个平登船码头,由4块2*6米浮板组成，外形规格：长6米宽2米高0.25米，每块浮板称重不低于800公斤。小码头加浮板；铁锚、铁链、浮球、航道、顶栅瓦维修更换；小码头和大码头的两侧防护栏加宽等。具体内容见清单，施工内容包括但不限于清单。

合肥体育运动学校水上码头维修清单

水上项目（王彬教练）

	序号
	名称
	规格参数

	1
	平登船码头一组4块2*6米组合式码头
	外形规格：长6米宽2米高0.25米。材质：架构采用3cm*5cm*0.275热镀锌方管，承重面钢管间隔0.6*0.7米。立面高0.25米底边全部采用同材质钢管。除底面全铺2.5mm铝合金花纹板铆平。上面四周围用橡胶防撞条保护船只安全停靠。每个码头内采用2*1.2米高密度泡沫板5块满实填充。承重：每块800公斤不变形。

	2
	停泊锚
	20公斤*4个

	3
	铁链
	4根*15米共60米。拉力不低于1000公斤。.配置铁链卡扣20个

	4
	浮球
	直径15cm /个*140个；直径25cm /个*20个

	5
	不锈钢丝绳
	304不锈钢钢丝绳1000米，直径3mm，用于原航道断裂处连接、维修（含浮球线）

	6
	不锈钢扣
	320个

	7
	不锈钢挂钩160个
	用于固定浮球

	8
	修码头边和框、不锈钢角钢或热镀锌角钢
	热镀锌角钢5*5六米/根现场焊接。

打磨机、防锈漆处理。

	9
	门挡板
	2扇（每扇长2.5米*1.2米*1.5毫米）彩钢板

	10
	人工费和吊车费
	本次维修含所有项目的维修、安装及所有工序的人工费、施工费和吊装费


水上项目（肖永霞教练）
	序号
	名称
	规格参数

	1
	铁锚
	8个（20KG）

	2
	铁链
	8根10米

	3
	浮板包边和框材料
	6米*1.5米浮动码头包边，热镀锌角铁4mm*4mm*2mm

	4
	门和框
	长13米*2.5米=32双包，1.5毫米厚彩钢板

	5
	小码头和大码头要加宽两侧防护栏
	2.5米*1.2米，双包两面，用热镀锌管加刀片刺现场焊接

	6
	码头浮板一组4块
	外形规格：长6米宽2米高0.25米。材质：架构采用3cm*5cm*0.275热镀锌方管，承重面钢管间隔0.6*0.7米。立面高0.25米底边全部采用同材质钢管。除底面全铺2.5mm铝合金花纹板铆平。上面四周围用橡胶防撞条保护船只安全停靠。每个码头内采用2*1.2米高密度泡沫板5块满实填充。

承重：每块800公斤不变形。

	7
	顶栅瓦
	8米*2米*1毫米彩钢瓦维修

	8
	航道
	304不锈钢钢丝绳1000米，直径3mm，用于原航道断裂处连接、维修（含浮球线）

	9
	小码头下沉加浮板
	制作与小码头底面积相同的热镀锌管框架，填充高密度泡沫板，吊车吊起小码头放上焊接。高密度泡沫加热镀锌管框架固定焊接15*3米

	10
	浮球
	15公分直径250个

	11
	不锈钢扣上下各一个
	500个

	12
	不锈钢挂钩
	250个

	13
	小码头木板
	45平方米；厚度：20mm

	14
	滑轮6个门上用
	直径58mm平轮

	15
	人工费和吊车费
	本次维修含所有项目的维修、安装及所有工序的人工费、施工费和吊装费


相关要求：

	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人 员 到 岗 及 履 约 要 求
	供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 

成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 

（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。

	2
	材料要求
	（1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供 应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提 出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经 权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成 交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程 质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。
（2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供磋商小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经磋商小 组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。

	3
	工程施工重点难点
	/

	4
	报价须知
	供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告） 列明的项目预算、 最高投标限价（控制价）， 否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	初审业绩
（如有）
	无

	6
	其他
	符合法律、行政法规规定的其他条件或磋商文件列明的其他要求，以及工程量清单等。


三、采购需求
（一）成交供应商根据现场情况，组织制定施工计划、施工方案，最大限度地减少对训练及周围居民带来的影响。不得影响运动员训练。

（二）成交供应商应充分掌握施工现场条件（场地、交通等状况），应科学统筹考虑钢结构卸货、吊装、施工设备等，应最大限度减少对人员、车辆影响。

（三）因施工造成的建筑、设备设施、绿化和道路等损害，成交供应商应负责原样修复。

（四）根据项目实际情况，部分区域施工应充分考虑现场施工条件，择优选择安全施工设备，并做好现场安全防护工作。

（五）施工过程中发生的任何安全事故，其责任均由成交供应商承担，采购人不承担任何相关责任。

四、安全文明施工要求

    （一）在施工期间，中标供应商须对现场既有设备实施妥善保护，严禁造成损坏。因施工保护、恢复及可能引起的工期延误等所产生的全部费用和风险，均由中标供应商承担，并应已在报价中综合考虑。施工所需水电费用亦由中标供应商自行承担并包含在报价内。
（二）成交供应商的临时设施必须在采购人指定的区域内自行安装停放，所有费用自理，并考虑在报价中。如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在报价范围内，采购人不再承担该费用。 

（三）成交供应商必须确保安全文明施工，必须严格执行合肥规定和采购人针对本工程所作出的安全、文明措施和规定，确保符合合肥市创建文明卫生城市要求。

（四）成交后，供应商根据采购人实际需要，征得采购人同意后可调整施工方案。
（五）施工期间必须重视环境污染、噪声控制及对原建筑物的保护工作，并有相应控制措施及切实可行的施工组织设计方案，工程完毕后应做到场清。

（六）工程延期不超过15日的，每延期竣工一天，成交供应商需处以1000元/天的违约金；工程延期15日及以上的，成交供应商需处以3000元/天的违约金；延期竣工30日及以上的，采购人有权追究违约责任。
五、报价要求
本项目总价报价，总价涵盖范围为合肥体育运动学校水上码头维修的总造价，包括但不限于满足本采购文件所包含的一切工作和费用，总报价不得超过本项目预算，否则响应无效。
